原理:试料中的聚醚类药物经乙腈提取,硅胶固相萃取柱净化，用液相色谱串联-质谱仪测定，外标法定量。

产品清单

水

符合GB/T 6682规定的一级水

甲基盐霉素

Narasin，NAR，C43H72O11，55134-13-9，≥97%

盐霉素

Salinomycin，SAL，C42H70O11，53003-10-4，≥98%

莫能菌素

Monensin，MON，C36H62O11，17090-79-8，≥90%

拉沙洛西钠

Lasalocid，LAS，C34H53NaO8，25999-20-6，≥90%

马杜霉素

Maduramicin，MAD，C47H80O17.H3N,61991-54-6，≥98.1%

甲醇

色谱纯

乙腈

色谱纯

甲酸

色谱纯

正己烷

分析纯

乙醚

分析纯

二氯甲烷

-

固相萃取柱

硅胶固相萃取柱，500mg/3mL

容量瓶

-

冰箱

-20℃

液相色谱串联质谱仪

配有电喷雾电离源

匀浆机

组织匀浆机

混匀器

涡动仪

旋转蒸发仪

-

离心机

-

天平

感量0.01g

天平

分析天平，感量0.00001g

振荡器

-

固相萃取装置

-

氮吹仪

-

滤膜

0.2μm有机滤膜

样品筛

40目孔径

离心管

50mL

离心管

10mL

鸡心瓶

-

液相色谱柱

C18柱，150mmx2.lmm(i. d.)，粒径5μm

氮气

-

氩气

二级碰撞气