道路与桥梁工程技术专业毕业设计

石塘左线施工组织设计文件编制

| 班 级： |  |
| --- | --- |
| 学 号： |  |
| 姓 名： |  |
| 指导老师： |  |

2025年01月

石塘左线施工组织设计文件编制

| 班 级： |  |
| --- | --- |
| 学 号： |  |
| 姓 名： |  |
| 指导老师： |  |
| 总 成 绩： | 等级 |

目  录

第一章  ××××……………………………………………………………1

第一节  ××××…………………………………………………………………………1

第二节  ××××…………………………………………………………………………2

第三节  ××××…………………………………………………………………………5

第二章  ×××………………………………………………………………6

第一节  ××××…………………………………………………………………………6

第二节  ××××…………………………………………………………………………7

第三节  ××××…………………………………………………………………………8

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

参考文献  ……………………………………………………………………×

# 第一章 工程概况

## 第一节 施工设计说明

1.设计原则

所隧道设计以“安全、经济、适用、美观”作为基本原则。隧道选址综合考虑洞身地质条件、洞口地形及地质条件、洞外接线工程等因素进行确定，尽量避开不良地质区域;洞身结构基于新奥法原理进行设计，充分发挥、利用围岩自身的承载能力;隧道洞口设计严格控制边仰高度，避免大挖大刷，尽量实现无仰坡进洞;隧道防排水设计采用“以排为主、防排结合”为原则，达到排水通畅、防水可靠、经济合理、不留后患的目的。

2.设计依据和技术标准

2.1设计依据

# (1)《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)

# (2)《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)

# (3)《公路隧道设计规范》(JTGD70一2004)

# (4)《公路路基设计规范》(JTGD30一2004)

# (5)《公路隧道照明设计细则》(JTG/T D70/2-01一2014)

# (6)《公路隧道通风设计细则》(JTG/T D70/2-02-2014)

# (7)《公路隧道施工技术规范》(JTJF60一2009)

# (8)《公路隧道交通工程设计规范》(JTG/TD71-2004)

# (9)《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012)

# (10)《公程工程地质勘察规范》(JTGC20-2011)

# (11)《公路工程抗震设计规范》(JTGB 02一2013)

# (12)《公路环境保护设计规范》(JTGB04一2010)

# (13)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GBJ50086一2001)

# (14)《地下工程防水技术规范》(GBJ50108一2008)

# (15)《混凝土结构耐久性设计规范》(GBT50476-2008)

# (16)《混凝土结构防火涂料》(GB28375-2012)

(17)《公路工程基本建设项目设计文件编制办法》(2007-10-01)

(18)《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

(19)《建筑设计防火规范》(GB500162006)

(20)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)

(21)有关厂家提供的产品技术资料及国内外相关标准规范。

2.2技术标准

- 道路等级:城市快速路(兼一级公路)

- 隧道设计速度:60km/h

- 隧道建设规模:双向四车道，双洞单向行车

- 隧道设计纵坡:0.3%≤i<3%

- 汽车荷载等级:公路一I级

- 抗震设防等级:VI度

- 6建设条件

- 6.1地理位置及交通条件

- 寨头隧道左侧与高铁临近，右侧台地较为开阔，山脚有S202 省道和十八重溪，有施工便道至进口附近，交通较为便利;出口处位于后洋村，残丘坡地，洞口处有民房和水泥路，水泥路宽约 2.50m，交通不便利。

- 6.2气象

- 永泰县处于温、热带的过度带，是典型的亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，立体气候显著。年平均气温在14.6°℃~－20.1℃年平均降水量在1400－2000毫米之间，无霜期为296天，年均日照时数为1755.3小时，极端气温为40.9℃和－5.4℃。

- 6.3水文

- 勘察场地水系属闽江流域，绝大部分地区为大樟溪支流，水系多呈树枝状，汇水面积大，水量丰富，蕴藏有丰富的水力资源。规模较大的河流主要为:大樟溪、倒流溪、长庆溪等。沿线次级溪沟也较发育，但多短小急促。主要为雨源型山溪性河流，河谷深切，谷坡较陡，地形多呈“U”字型，上游局部河谷为“V”字型。河床狭窄，纵坡降大，水流湍急，水能资源丰富。水量受季节影响大，水位变幅较大，在干旱季节，河流水位很低，但雨季水位暴涨。

- 大樟溪、清凉溪流经永泰县城，大樟溪河道纵坡4.06％，年均径流量40.49亿m3，(23.64－62.68m3)，河道宽150－230m，多年平均水位27.79m，20年一遇洪水位37.02m(水文站测点)、39.30m(县造纸厂测点)。清凉溪河道纵坡1.24％，20年一遇洪水位39.37m(县中医院测点)、40.28m(里岛水电站测点)。

- 6.4地形地貌